FOC驱动

串口：230400

V4.0命令：

| CMD | 串口发送字符 |
| --- | --- |
| CMD_ENTER | f |
| CMD_MENU | k |
| CMD_MOTOR | m |
| CMD_CALIBRATION | c |
| CMD_UPDATE_CONFIGS | u |
| CMD_RESET_ERROR | z |
| CMD_DEBUG_Q | q |
| CMD_DEBUG_W | w |
| CMD_UART_SETUP | s |
| （V4.2）CMD_CANID_AUTOSET | h |

使用步骤：

- 上电后校准，发送CMD_CALIBRATION，等待校准完毕

- 校准完毕后，发送CMD_UPDATE_CONFIGS，保存数据

- 保存后即可测试电机，发送CMD_MOTOR进入电流闭环，CMD_DEBUG_Q与CMD_DEBUG_W为正负iq值。

表 1轮毂电机校准

表 2关节电机校准过程

手动设置CANID：

- 在Menu中发送CMD_UART_SETUP

- 发送 can_id = 4

- 发送 CMD_ENTER

- 设置完毕后退回menu 发送CMD_MENU

- 保存设置，发送CMD_UPDATE_CONFIGS

V4.2自动设置CNAID参考教学视频操作